Przedmiar robót

Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Radzikowie Wielkim

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ |  |  |  |  |  |

| 1 | KNR 4-01 0354-06-020 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2 | szt | 2,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | KNR 4-01 0354-07-020 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 | szt | 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | KNR 4-01 0354-08-050 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 3,4*1,1 | m2 | 3,74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 3,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | KNR 4-01 0354-10-050 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,5*2,45*2 | m2 | 7,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 7,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | KNR 4-01 0354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 | szt | 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | KNR 4-01 0354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi garażowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2,5*2,1 | m2 | 5,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 5,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | KNR 00-19 0929-01-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2,obsadzone na kotwach stalowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,8*0,4 | m2 | 0,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | KNR 00-19 0929-02-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,6 m2,obsadzone na kotwach stalowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,6*0,9 | m2 | 0,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | KNR 00-19 0929-03-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,9*0,9*5+1,8*0,4 | m2 | 4,77 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 4,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | KNR 00-19 0929-06-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,5*0,9*4+0,9*1,2 | m2 | 6,48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 6,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | KNR 00-19 0929-09-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2,obsadzone nakotwach stalowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,9*2,0+0,9*1,8+1,5*1,2+0,9*1,95+1,8*0,9+1,05*1,6 | m2 | 10,27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 10,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | KNR 00-19 0929-10-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone nakotwach stalowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,9*2,48+1,5*1,5+2,65*0,9 | m2 | 6,87 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 6,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | KNR 00-19 0929-11-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonena kotwach stalowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2,4*1,2+2,65*1,5+1,8*1,5*2+2,65*1,95+1,8*1,95+3,22*1,2+3,22*2,64+1,5*1,96+3,21*1,95+2,65*1,95 | m2 | 47,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 47,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | KNR 2-02U 1026-06-050 | Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - wewnętrzne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,5*2,45 | m2 | 3,67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 3,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | KNR 2-02U 1026-06-050 | Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - zewnętrzne, ciepłe, szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,5*2,45 | m2 | 3,67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 3,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | KNR 2-02U 1026-05-050 | Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,0*2,1 | m2 | 2,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 2,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | KNR 2 02I 1206-01-050 | Wrota stalowe otwierane o powierzchni do 6 m2 do garażu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2,46*2,1 | m2 | 5,17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 5,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |  |  |

2. TERMOMODERNIZACJA

| 18 | KNR 4-01 0511-03-050 | Rozebranie płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku- na ścianach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,5*(14,15*2+1,0*4) | m2 | 16,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 16,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | Wg oferty -050 | Wywóz i utylizacja płyt falistych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 16,15 | m2 | 16,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 16,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | KNR 4-01 0354-15-020 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 14*2 | szt | 28,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 28,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | KNR 4-01 0323-01-020 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/4 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 28 | szt | 28,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 28,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | KNR 4-01 0535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych. daszka nad garażem,elementy na ścianach i parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,2*(2,65*2+1,8*5+0,8+0,9*8+2,4+1,5*5+0,6+1,1+3,22*2+3,21+2,65*2)+0,3*12,56*2+0,25*(2,83+1,45+5,67+5,6)+4,68*0,8 | m2 | 24,94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 24,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian przy schodach zewnetrznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,29*(1,4*4,75+1,4*1,8+1,65*1,4) | m3 | 3,33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 3,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | KNR 00-17 2610-0101-050 | Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropian.metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT36 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 8,5*(14,15+12,56)*2-(4,47+6,48+8,59+6,87+50,52+3,67+5,17+2,1+2,73) | m2 | 363,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 363,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | KNR 00-17 2609-01-050 | Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - płyty 5 cm gr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 363,47 | m2 | 363,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 363,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | KNR 00-17 2609-06-050 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach na wysokość 2,5m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (14,15+12,56)*2*2 | m2 | 106,84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 106,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | KNR 00-17 2610-0701-050 | Docieplanie ościeży z gazobetonu szer.do 30cm płytami styrop.metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klej.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszan.CT36 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,23*(2,65+1,5*2+1,8+1,5*2+2,65+1,95*2+1,8+1,95*2+2,4+2,48+1,5+0,9+1,5*2+1,8+1,5*2+3,21+1,95*2+0,9+1,95*2+2,65+1,95*2+2,46+2,1*2+2,65+0,9*2+1,5+2,43*2+3,22+1,2*2+3,22+2,64*2+0,9*3*5+1,8+0,9*2+1,0+2,1*2+0,9+2,0*2+2,4+1,2*2+1,5+0,9*2+0,9+1,2*2+1,5+1,2*2+1,5+0,9*2+1,5+1,96*2+1,05+2,6*2+1,1+1,96*2+(1,5+0,9*2)*2) | m2 | 36,09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 36,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | KNR 00-17 2609-08-040 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 156,92+8,5*6 | m | 207,92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 207,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | KNR 2-02 0923-04-050 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,23*(2,65*2+1,8*5+0,8+0,9*8+2,4+1,5*5+0,6+1,1+3,22*2+3,21+2,65*2) | m2 | 11,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 11,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | KNKRB 02 0503-0101-050 | Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanejj płaskiej o grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,25*(2,65*2+1,8*5+0,8+0,9*8+2,4+1,5*5+0,6+1,1+3,22*2+3,21+2,65*2) | m2 | 12,21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 12,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | KNR 4-01 0726-0301-050 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 5m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1*12,56+1,05*1,0+0,3*1,4 | m2 | 14,03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 14,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | KNR 4-01 0706-0101-020 | Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem.wap.na wap.suchogasz.na miejscach zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach zewnętrznych,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 28 | szt | 28,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 28,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | KNR 4-01 0304-02-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,38*1,05*1,0 | m3 | 0,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem - termomodernizacja |  |  |  |  |  |
| 3. PRZEBUDOWA SCHODÓW Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |  |  |  |

| 34 | KNR 4-01 1306-01-020 | Demontaż balustrad schodówych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 4*2*2 | szt | 16,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 16,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | KNR 4-01 0212-03-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- schodów zewnętrznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2,38*3,93*0,12+0,12*1,3*4,0+1,3*0,2*1,65+0,12*1,35*4,75 | m3 | 2,94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 2,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | KNR 2-02 0218-02-050 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2,4*3,95+1,35*4,75 | m2 | 15,89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 15,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | KNR 2-02 0218-06-050 | Dodatek za 4 cm różnicy grubości płyty na schodach żelbetowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 15,89 | m2 | 15,89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 15,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | KNR 2-02 0290-0201-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (3,95/0,2*2,4+2,4/0,1*3,95)*0,888/1000 | t | 0,13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 | KNR 2-02U 2810-0501-050 | Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 15,89 | m2 | 15,89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 15,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | KNR 2-02 1207-01-040 | Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej polerowanej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 4,0*2+1,7+1,65+4,75 | m | 16,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 16,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | KNR 2-02 1210-01-050 | Osadzenie krat stalowych prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 uprzednio zdemontowanych i przedłużenie kotew |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,8*0,4+0,9*0,9 | m2 | 1,53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | KNR 2-02 1210-02-050 | Osadzenie krat stalowych prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2.uprzednio zdemontowanych i przedłużenie kotew |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,8*0,9 | m2 | 1,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | KNR 2-02 1210-03-050 | Osadzenie krat stalowych prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2.uprzednio zdemontowanych i przedłużenie kotew |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 3,4*1,1 | m2 | 3,74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 3,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 | KNR 4-01 1212-05-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,9*0,9+1,8*0,9+1,8*0,4+3,4*1,1+3,89*2*1,1+5,58*1,1 | m2 | 21,59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 21,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 | Wg oferty -090 | Dostarczenie i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 | kpl | 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,05*(7,35+5,25+0,32+0,54+4,17+6,48+5,59+6,87+50,2)+0,03*4*1,0*4+2,18+2,26+0,15+89,78*0,005+16*0,02+39,95*0,04+1,6*6*0,05+42,74*0,03+10,93*0,12+3,33 | m3 | 18,18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 18,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na następne 4 km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 18,18 | m3 | 18,18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 18,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem – przebudowa schodów z dostosowaniem dla osób niepwełnosprawnych |  |  |  |  |  |

4. DACH - KONSTRUKCJA

| 48 | KNR 4-01 0535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 14,15*2 | m | 28,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 28,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 | KNR 4-01 0535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 8,0*4 | m | 32,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 32,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | KNR 4-01 0519-06-050 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 14,15*2*1,0 | m2 | 28,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 28,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | KNR 4-01 0519-07-050 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 28,3 | m2 | 28,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 28,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 52 | KNR 4-01 0212-03-060 | Rozbiórka dachowych płytek korytkowych betonowych zbrojonych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 14,15*2*0,6*0,1 | m3 | 1,70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian szczytowych z bloczków betonu komórkowego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,5*12,56*2*0,75*0,24 | m3 | 2,26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 2,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 | KNR 5-08 0801-02-020 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 20 mm w gipsie lub gazobetonie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (14,15+12,6)*2/0,5 | szt | 107,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 107,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 55 | KNR 5-08 0809-04-020 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 107 | szt | 107,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 107,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 56 | KNR 2-02 0210-02-060 | Wieniec żelbetowy,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 m/m2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,24*0,25*(14,15+12,6)*2 | m3 | 3,21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 3,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 57 | KNR 2-02 0290-01-034 | Zbrojenie wieńca prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi 6 mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (14,15+12,6)*2/0,25*1*0,222/1000 | t | 0,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 58 | KNR 2-02 0290-0301-034 | Zbrojenie wieńca prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi 12 mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 4*(14,15+12,6)*2*0,888/1000 | t | 0,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 59 | KNR 2-02 0406-02-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,14*0,14*((14,15+12,6)*2+1,55*2) | m3 | 1,11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 | KNR 2-02 0408-08-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie narożne i koszowe,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 8,15*4*1,14*0,14*0,14 | m3 | 0,73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 | KNR 2-02 0406-06-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i płatwie,o długości ponad 3 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,14*0,14*(10*2+6,1) | m3 | 0,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 62 | KNR 2-02 0408-05-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,07*0,14*(13,56*10+4,54*2)*1,14 | m3 | 1,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 63 | KNR 2-02 0408-03-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o długości do 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,07*0,14*(3,9*4+2,7*4+1,38*4+3,8*4+3,3*4+2,7*4+2,15*4+1,5*4+1,0*4+3,8*2+2,3*2+4+3,65+2,7+1,7+0,9*2+0,4*2)*1,14 | m3 | 1,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 64 | KNR 2-02 0407-06-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o długości ponad 2 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,14*0,14*2,2*4 | m3 | 0,17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 65 | KNR 2-02 0407-04-060 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o długości do 2 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,14*0,14*(1,3*13+1,0*4) | m3 | 0,41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 66 | KNR 2-02 0410-04-050 | Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 15,15*13,56*1,14 | m2 | 234,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 234,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 67 | KNR 2-02 0410-04-050 | Ołacenie połaci dachowych kontrłatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 234,19 | m2 | 234,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 234,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem – dach konstrukcja |  |  |  |  |  |
| 5. DACH – POKRYCIE i ROBOTY BUDOWLANO-NAPRAWCZE KOMINÓW |  |  |  |  |  |

| 68 | KNR 00-15 0517-01-050 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 234,19 | m2 | 234,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 234,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 69 | KNR 00-15 0522-03-050 | Pokrycie dachów blachami trapezowymi,powlekanymi,profilowanymi o skoku fali 150 mm przy rozstawie łat 16 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 234,19 | m2 | 234,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 234,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 70 | KNR 2-22 0702-02-040 | Ułożenie gąsiorów zawiasowo-falistych o fali niskiej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 8,15*4+6,1+2,3*2 | m | 43,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 43,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71 | KNR 2-02U 1027-01-090 | Wyjście na dach typu "FAKRO" (Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 | kpl | 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72 | KNR 2-02U 0539-02-040 | Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów podrynnowych,okapów (Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (15,15+13,56)*2 | m | 57,42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 57,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73 | KNR 2-02U 0537-02-050 | Podbitka pod okapami z blachy powlekanej trapezowej na łatach (Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,5*(15,15+13,56+1,55*2) | m2 | 15,91 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 15,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 74 | KNR 2-02U 0517-0301-040 | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12 cm z blachy ocynkowanej grubości 55 mm (Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (13,56+15,15)*2 | m | 57,42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 57,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 75 | KNR 2-02U 0519-0301-040 | Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm,z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 4*8,5 | m | 34,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 34,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76 | KNKRB 02 0503-0201-050 | Obróbki z blachy stalowej powlekanej płaskiej o grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety zewnętrzne, pas pod rynnę, szczyty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,5*2*3,80+0,6*((1,63+0,42)*2+(1,06+0,63)*2+0,6*4+(0,94+0,8)*2+(1,64+0,43)*2+(2,6+0,43)*2*2)+4,68*0,8 | m2 | 25,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 25,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 77 | KNR 2-02 0122-01-060 | Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina.- do dachu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,95*(1,63*0,42+1,06*0,63+0,6*0,6+0,94*0,8+1,64*0,43+2,6*0,43*2) | m3 | 5,14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 5,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 78 | KNR 2-02 0122-01-060 | Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina z cegły klinkierowej ponad dachem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,8*(1,63*0,42+1,06*0,63+0,6*0,6+0,94*0,8+1,63*0,43+2,6*0,43*2) | m3 | 4,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 4,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 79 | KNR 4-01 0322-02-020 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 6*2+7*2+9*2*2+9+6*2 | szt | 83,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 83,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |  |
| Razem – pokrycie dachu i roboty budowlano-naprawcze kominów |  |  |  |  |  |

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POMIESZCZEŃ

| 80 | KNR 4-01 0818-05-050 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 16,12+12,8+17,8+25,3+7,8+6,2+3,76 | m2 | 89,78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 89,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 81 | KNR 4-01 0811-07-050 | Rozebranie posadzki z płytek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2,1+2,3+1,7+6,2+3,7 | m2 | 16,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 16,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 82 | KNR 4-01 0807-04-050 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,5+20,8+13,65+((11,7+1,75)*2+3,9*2+(0,9+1,75)*2)*0,1 | m2 | 39,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 39,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 83 | KNR 4-01 0354-09-020 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 6 | szt | 6,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 84 | KNR 4-01 0819-15-050 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,56*((0,67+1,08)*2+(1,08+0,9)*2+(1,75+0,9)*2+(3,76+1,32)*2+(1,0+0,98)*2+(1,5+1,0)*2+(1,12+0,87)*2)-0,6*2,0*11 | m2 | 42,74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 42,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 85 | KNR 4-01 0348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2,94*(0,9*2+1,75)+1,6*1,2+1,0*2,05+0,1*2,1-0,6*2,05*3 | m2 | 10,93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 10,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 86 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,24*0,1*2,05*3 | m3 | 0,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 87 | KNR 4-01 0313-02-060 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,2*1,4*3*0,24 | m3 | 0,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 88 | KNR 4-01 0313-06-040 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,4*3 | m | 4,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 4,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 89 | KNR 4-01 0313-04-040 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,4*3 | m | 4,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 4,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 90 | KNR 4-01 0705-0201-040 | Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.III na zapr.z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegłami lub dachówkami |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,4*3*2+2,1*2*8 | m | 42,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 42,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 91 | KNR 4-01 0708-0201-040 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2,1*3 | m | 6,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 6,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 92 | KNR 4-01 0711-02-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,15*1,1 | m2 | 1,27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 93 | KNR 2-02 0129-02-020 | Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. z konglomeratu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 | szt | 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 94 | KNR 2 02I 1019-01-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2 z ościeżnicą, fabrycznie wykończone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,9*2,05*7 | m2 | 12,91 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 12,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 95 | KNR 2-02 2004-06-050 | Obudowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowajednowarstwowa 100-01. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,15*2*2,94 | m2 | 0,88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 96 | KNR 2-02 2009-04-050 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 7,8+2,3+2,1+25,3+17,8+16,2+1,5+12,8+13,65+20,8+3,7+6,2+1,7 | m2 | 131,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 131,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 97 | KNR 2-02 2009-08-050 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 131,85 | m2 | 131,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 131,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 98 | KNR 2-02 2009-02-050 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,96*(1,02*2+(3,76+1,32)*2+(3,76+0,9)*2+0,9*2)+1,44*(1,8+0,9)*2+1,5*(3,76+3,47)*2+1,44*((11,67+1,73)*2+3,9*2+(1,35+1,55)*2+(3,17+5,75)*2+(1,65+0,91)*2)+0,87*(1,8+1,27)*2+0,84*(3,81+2,06)*2+0,78*((5,75+6,76)*2+3,58*2+(2,84+5,75)*2) | m2 | 196,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 196,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 99 | KNR 2-02 2009-07-050 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 196,8 | m2 | 196,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 196,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 100 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną akrylowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 131,85+196,8 | m2 | 328,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 328,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 101 | KNR 4-01 1206-04-050 | Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,5*((1,8+0,9)*2+(11,67+1,73)*2+3,9*2+(1,35+1,55)*2+(3,17+5,75)*2+(1,65+0,91)*2)+1,46*(3,76+3,47)*2+2,07*(1,8+1,27)*2+2,1*(3,81+2,06)*2+2,16*((5,75+6,76)*2+3,58*2)+2,1*(2,84+5,75)*2-(1,76*1,57+1,82*1,75+1,0*2,05*10+1,5*1,0*5+0,9*1,5*6+0,8*1,5*3) | m2 | 221,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 221,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 102 | KNR 4-01 0322-02-020 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2 | szt | 2,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 103 | KNR 00-12 0829-09-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą kombinowaną |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (1,02*2+(3,76+1,32)*2+(3,76+0,9)*2+0,9*2,0*2)*2-1,0*2,05*4 | m2 | 42,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 42,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 104 | KNR 4-01 1212-28-040 | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 7+7,5+2,9*2+2+3+2,9*2+1,5+2*2,9+3*2+9+6+2*2,9+10 | m | 75,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 75,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 105 | KNR 4-01 1212-19-050 | Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,36*(24+13+16+20+14+20+21) | m2 | 46,08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 46,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 106 | KNR 2-02U 1131-0101-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN72" grub.5mm wykonywane w pomieszczeniach do 8m2 przy użyciu "Miksokreta"(Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,02*1,75+3,76*1,32+3,76*0,9+1,35*1,55+0,9*1,85+20,8+13,65+1,5 | m2 | 49,84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 49,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 107 | KNR 2-02U 2805-0501-050 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 antypoślizgowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,02*1,75+3,76*1,32+3,76*0,9 | m2 | 10,13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 10,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 108 | KNR 2-02 1112-0601-050 | Posadzki z wykładziny rulonowej tarkiet z wywinięciem 10 cm na ściany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 7,8+2,1+1,7+25,3+20,8+13,65+17,8+12,8+16,2+1,5+2,3+0,1*((3,81+2,06)*2+(1,8+1,75)*2+(6,76+5,75)*2+3,58*2+(3,17+5,57)*2+(2,84+5,57)*2+(1,65+0,91)*2+(11,67+1,73)*2+3,9*2+(3,76+3,47)*2) | m2 | 135,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 135,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 109 | KNR 2-02 1112-09-050 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 135,9 | m2 | 135,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 135,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem – roboty wykończeniowe pomieszczeń |  |  |  |  |  |
| 7. UTWARDZENIE TERENU |  |  |  |  |  |

| 110 | KNR 2-31 0811-01-050 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 12 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 15,00 | m2 | 15,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 111 | KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 112 | KNR 2-31 0109-03-050 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 113 | KNR 2-31 0105-03-050 | Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | KNR 2-31 0407-01-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |

|  |  | 28,00 | m | 28,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 28,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 115 | KNR 2-31 0511-0201-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Razem utwardzenie terenu |  |
| --- | --- |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |
| Podatek VAT |  |
| OGÓŁEM |  |